F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y

.............................

miejscowość, data

..............................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

/telefon, fax/

/regon, NIP/

# Miasto Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

dotyczy: „„Projektu - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” – Rozwój terenów zielonych w mieście Szczecinku lasek komunalny nad jeziorem Trzesiecko w następującym zakresie :

- Usunięcie 97 drzew (obumarłe, złomy, wywroty) wraz z uporządkowaniem terenu i wywiezieniem drewna do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku. Drzewa o obwodach 30 – 50 cm - 15 szt., drzewa o obwodach 51-100 cm - 55 szt., drzewa powyżej 100 cm – 27 szt. Drzewa zostaną wyznaczone w terenie z wykonawcą i zamawiającym zgodnie z planem inwentaryzacji drzewostanu.

- Usunięcie podszytu wraz z odchwaszczeniem i odnowieniem istniejących alejek objętych opracowaniem wraz z wyrównaniem krawędzi zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu oraz wykonanie na istniejących alejkach placyków pod ławki, kosze i nowe nasadzenia. Powierzchnia 3 ha.

- Zamontowanie na drzewach 10szt. budek lęgowych dla ptaków Typ A1 o wymiarach szerokość 16 cm, głębokość 16 cm, wysokość 30 cm, grubość ścianki: 2 cm, grubość ścianki przedniej: 4 cm, średnica otworu wlotowego 28 mm, waga: ca 3,5 kg. Zaimpregnowane.

Materiał: sosna. Budka posiada podwójną ścianę przednią. Ściana przednia jest otwierana. Lokalizacja według wskazań zamawiającego.

- Zamontowanie na drzewach 10szt. karmników dla ptaków . Dane techniczne:

wys. x szer. x dług. : 26 x 24 x 17 [cm], długość listwy mocującej:  37 cm, waga: 2,00 kg, kolory daszku - ciemny orzech.  Zaimpregnowane.	 Lokalizacja według wskazań zamawiającego.

- Zamontowanie na drzewach domków zapylających dla co najmniej trzech rodzajów owadów 10 szt. Wymiary: 35 × 50 × 9 cm, daszek spadzisty obustronnie. Zaimpregnowany. Lokalizacja według wskazań zamawiającego.

- Oznakowanie pionowe ścieżek - tabliczki informacyjne – 10 szt. z montażem (słupek ø 60, dł. 3,5 m, tabliczka 250 x 75 mm ze strzałką) – lokalizacja i treść według wskazań zamawiającego.

- Ławki parkowe 10 szt. Montaż ławek parkowych wraz z bloczka betonowymi (2 szt./ławkę)  – wymiary : długość ławki – 170 cm, szerokość ławki – 56 cm, wysokość całkowita – 77 cm, wysokość siedziska – 45 cm, szerokość siedziska – 36 cm. ławka z podwójnym oparciem, – deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach,
zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem,
– standardowy kolor drewna: mahoń, żeliwna stabilna podstawa wyposażona w otwory pozwalające trwale przymocować ławkę do podłoża do bloczków betonowych, zabezpieczona farbą podkładową i malowana farbą chlorokauczukową o lekkim połysku, odlew żeliwny standardowo w kolorze czarnym. Lokalizacja zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

- Kosze parkowe 10 szt. Montaż koszy parkowych, parametry - wyposażony  w deski z kompozytów, zapewniających zwiększoną ochronę przed nieprzychylnymi warunkami atmosferycznymi, owadami, grzybami i uszkodzeniami mechanicznymi, o pojemności 35l, wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej, wewnątrz wyjmowany wkład na odpady ułatwiający opróżnianie kosza, wykonany z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo, we wkładzie osobno wydzielona popielniczka, mocowany przez zabetonowanie w gruncie elementu kotwiącego, wymiary:

wysokość całkowita 105 cm, wysokość pojemnika 51 cm, średnica wkładu 28 cm. Lokalizacja zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

- Nasadzenia drzew, krzewów i krzewinek – gatunki i ilości zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu. Drzewka wysokości min. 2,5 m po posadzeniu od poziomu gruntu, obwód drzewek na wysokości 100 cm min. 14 – 16 cm, opalikowane trzema palikami o obwodzie min. 16 cm, wysokości 2,5 m.

Parametry krzewów i krzewinek :- rośliny o nr 8-17 z wykazu zamieszczonego w projekcie zagospodarowania terenu – wysokość 25-30 cm, rośliny o  nr 18 i 19 wysokość 40-50 cm.

- Utworzenie trawników siewem – 200 m2 wg wskazań zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z materiałami dołączonymi do zaproszenia ofertowego, wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania Oferty.

Zgodnie z nimi oferujemy, że zrealizujemy i oddamy Wam określony w umowie przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową brutto:

……………………………..

- Oświadczamy, że jeżeli nasza Oferta zostanie wybrana, to zobowiązujemy się do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach, a następnie zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie podanym w ofercie.

- Realizowany przez nas określony w umowie przedmiot zamówienia rozliczany będzie przy zastosowaniu następujących warunków płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

- Zgadzamy się podtrzymać niniejszą Ofertę przez okres 14 dni od daty upływu terminu składania ofert, pozostanie ona wiążąca nas i może być przyjęta w jakimkolwiek momencie przed upływem terminu ważności.

- Uznajemy, że wszystkie załączniki stanowią część naszej Oferty.

- Oferta zawiera ... ponumerowanych stron od nr 1 do nr ....

............................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osoby

upoważnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy