SPIS TREŚCI

- Część opisowa

  - Przedmiot opracowania

  - Podstawa opracowania

  - Inwestor

  - Lokalizacja inwestycji

  - Cel inwestycji

  - Zakres rzeczowy opracowania

  - Uzgodnienia

  - Projekty związane

  - Obowiązujące normy

- Projektowane rozwiązanie techniczne

  - Stan istniejący

  - Stan projektowany

  - Kanalizacja pierwotna

- Rysunki

1T  Projekt zagospodarowania terenu – projektowana trasa

2T  Schemat montażowy

- Część opisowa

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji pierwotnej związana z budową parkingu przy skrzyżowaniu ulic Waryńskiego - Bukowa w Szczecinku.

  - Podstawa opracowania

- warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A.

- zlecenie Inwestora

- aktualna mapa geodezyjna

- podstawowe normy

  - Inwestor

Urząd Miasta

78-400 Szczecinek

ul. Plac Wolności 13

  - Lokalizacja inwestycji

Szczecinek skrzyżowanie ulic Waryńskiego - Bukowa

  - Cel inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej kolidującą z nowo projektowanym parkingiem

  - Zakres rzeczowy opracowania

W projekcie przewidziano

- budowa kanalizacji 1 – otworowej	-	80,50m

- budowę studni SKR-1		-	1 szt.

  - Uzgodnienia

Projekt PW podlega uzgodnieniu w ORANGE POLSKA S.A. pod względem rozwiązań technicznych

  - Projekty związane

Niniejszy projekt wykonawczy ma ścisłe powiązanie z projektem budowlanym „Budowa publicznego parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Waryńskiego – Bukowa w Szczecinku”.

  - Obowiązujące normy

Przy realizacji zadania mają zastosowanie normy:

- BN-89/8984 – 17/03	-	Telekomunikacyjne linie kablowe

- ZN-96/TP S.A. – 011 i 012	-	Kanalizacja kablowa

- ZN-96/TP S.A. – 023	-	Studnie kablowe

- Projektowane rozwiązanie techniczne

  - Stan istniejący

Przy skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Bukowa w miejscu projektowanego parkingu dla samochodów osobowych znajduje się istniejąca kanalizacja teletechniczna 1- otworowa z kablem światłowodowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność jej zabezpieczenia poprzez wybudowanie nowego ciągu 1 – otworowego ze studnią SKR-1 poza obszarem miejsc parkingowych. Przebudowie podlegać będzie tylko kanalizacja teletechniczna.

  - Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi należy wybudować ciąg kanalizacji teletechnicznej 1 - otworowej od istniejącej studni J/C34/5/4 do projektowanej nowej studni SKR-1 z rur RHDPEp 110/6,3 mm na odcinku – 6,50 m. Od projektowanej studni SKR-1 do istniejącej studni J/C34/5/5 należy wybudować ciąg kanalizacji teletechnicznej 1- otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 mm na odcinku – 74,00 m. Ze względu na pozostawienie istniejącej kanalizacji z kablem światłowodowym w miejscu projektowanego parkingu na czas wykonywania prac ziemnych należy zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem. Prace ziemne w obszarze istniejącej kanalizacji teletechnicznej należy wykonywać ręcznie w celu zminimalizowania ewentualnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych.

  - Kanalizacja  pierwotna

Pomiędzy studniami J/C34/5/4 a  J/C34/5/5 należy wybudować kanalizację 1 – otworową z rur RHDPEp 110/6,3 na głębokości 1m ze studnią SKR-1. W projektowanej studni SKR-1 należy zastosować ramy i pokrywy typu lekkiego z logo ORANGE POLSKA S.A..