| Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne wraz z dostawą systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem. |
| --- |
| Zamawiający: | Urząd Miasta Szczecinek pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek |  |
| Nazwa opracowania: | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY |  |
| Nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne wraz z dostawą systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem 16 lokalizacji na terenie Miasta Szczecinek |  |
| Kody CPV-WSZ: | 71220000-6; Usługi projektowania architektonicznego. 45111200-0; Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 45111291-4; Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 45112710-5; Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 45222000-9; Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej. 45233140-2; Roboty drogowe. 71242000-6; Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 79421200-3; Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych. 77211400-6; Usługi wycinania drzew. |
| WYKONAWCA: | NADZORY BUDOWLANE LIDIA TERESA ZIĘTKOWSKA UL. DOLINA SŁOŃCA 78 72-003 BEZRZECZE MARZEC 2016 | opracowanie: mgr inż. Lidia Ziętkowska roboty drogowe: mgr inż. Leszek Bobrowski |

Firma „Nadzory Budowlane Lidia Teresa Ziętkowska” zastrzega do niniejszego PFU wszelkie prawa

wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994.24.83, z późniejszymi zmianami).

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

1.1.	PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH	6

1.1.1.	Główne cele realizacji inwestycji	7

1.1.2.	Zakres realizacji inwestycji	8

1.2.	PARAMETRY GNIAZD NA ODPADY KOMUNALNE	8

1.2.1.	Przyjęte parametry półpodziemnych gniazd na odpady komunalne.	8

1.2.2.	Wymagania stawiane instalacji	8

1.3.	AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	9

1.3.1.	Lokalizacja - położenie administracyjne, stan formalno-prawny	9

1.3.2.	Położenie i zagospodarowanie terenu	9

1.3.3.	Morfologia i hydrografia	9

1.3.4.	Warunki geologiczne i hydrologiczne rejonu inwestycji	9

1.3.5.	Obszary i obiekty podlegające ochronie, zabytki	10

1.4.	OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE	10

1.5.	OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	10

1.6.	SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWYCH	11

2.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	11

2.1.	CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH  i WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH	12

2.1.1.	Place z segregacją odpadów;	12

2.1.2.	Rodzaje odpadów i oznakowanie;	12

2.1.3.	Materiał i konstrukcja pojemników.	13

2.1.4.	Rozmieszczenie pojemników na placu	13

2.1.5.	Zalecane odległości od budowli i małej architektury	13

2.2.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH	13

2.2.1.	Koncepcja projektowa	13

2.2.2.	Projekt budowlany	13

2.2.3.	Pozostałe wymagania	14

2.3.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY  I ROBÓT ZIEMNYCH	14

2.3.1.	roboty rozbiórkowe istniejącego zagospodarowania	14

2.3.2.	wycinkę i karczowanie drzew	15

2.3.3.	usunięcie warstwy humusowej wraz z pracami towarzyszącymi,	15

2.3.4.	ogrodzenie placu budowy	15

2.3.5.	istniejące uzbrojenie	15

2.3.6.	organizacja ruchu	15

2.3.7.	roboty geodezyjne	15

2.3.8.	roboty ziemne	15

2.3.9.	inne niewymienione roboty niezbędne do wykonania.	16

2.4.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU	17

2.4.1.	Place utwardzone wokół pojemników i drogi wewnętrzne	17

2.4.2.	Obiekty technologiczne	17

2.4.3.	Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych	17

2.5.	ZAKOŃCZENIE BUDOWY – ROZRUCHY, EKSPLOATACJA PRZY UDZIALE WYKONAWCY	19

2.5.1.	Opisanie urządzeń technologicznych	19

2.5.2.	Zakończenie prac budowlano montażowych	19

2.5.3.	Badania i próby	19

2.5.4.	Próby odbiorowe	19

2.5.5.	Zakończenie prac rozruchowych przy udziale Wykonawcy	20

3.	WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT	20

3.1.	STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW	20

3.2.	ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO	21

3.3.	ZGODNOŚĆ PROJEKTU I ROBÓT Z NORMAMI	21

3.4.	PRAWO DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY	22

3.5.	TYCZENIE I SPRAWDZANIE TERENU BUDOWY	22

3.6.	OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIA I CZYSTOŚĆ TERENU BUDOWY	22

3.7.	ISTNIEJĄCE INSTALACJE DOPROWADZENIA MEDIÓW	22

3.8.	OCHRONA PRZED HAŁASEM	23

3.9.	BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ	23

3.10.	BIURO WYKONAWCY – Zaplecze budowy	23

3.11.	MATERIAŁY I URZĄDZENIA	23

3.12.	SPRZĘT WYKONAWCY	24

3.13.	TRANSPORT	24

3.14.	WYKONANIE ROBÓT	25

3.15.	Zasady kontroli jakości Robót	26

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	27

1.	DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	28

2.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	28

3.	INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	31

3.1.	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	31

3.2.	WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW	31

3.3.	INWENTARYZACJE ZIELENI	31

3.4.	DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI	32

3.5.	DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM	32

Spis tabel

Tab. Nr 1	Wykaz pojemników na odpady	7

Tab. Nr 2	Zestawienie bilansowe wskaźników	11

Spis załączników

- Zdjęcia istniejącego zagospodarowania terenu inwestycji,

- Plany  zagospodarowania terenu,

- Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykaz planowanych lokalizacji i wielkości półpodziemnych pojemników na odpady komunalne

Skróty i oznaczenia

Definicje ogólne

BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia;

Inwestor, Zamawiający  - Miasto Szczecinek.;

Oferta - oznacza wycenioną propozycję Wykonawcy złożoną Zamawiającemu na zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich usterek zgodnie z postanowieniami Zamówienia,

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy;

Przedmiot zamówienia, Zamówienie, Zamierzenie Budowlane, Projekt, Inwestycja - oznaczają zakres pn.: „Budowa  półpodziemnych gniazd na odpady komunalne wraz z dostawą systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem”;

Wykonawca - wyłoniony na podstawie przetargu; oznacza osobę fizyczną lub prawną, której Oferta została zatwierdzona przez Zamawiającego, a także następców uzyskujących prawo do tego tytułu;

WZ – Wymagania Zamawiającego;

- CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wybudowanie półpodziemnych gniazd na odpady komunalne wraz z dostawą systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenów wokół gniazd oraz wykonaniem odcinków dróg dojazdowych do miejsc selektywnej zbiórki odpadów w wskazanych lokalizacjach na terenie miasta Szczecinek.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem systemowych pojemników na odpady, terenów utwardzonych i fragmentów dróg dojazdowych oraz rozruch .

Planowana inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w całości i składać się będzie, z następujących elementów:

- Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z zagospodarowaniem terenu przedmiotu zamówienia we wskazanych lokalizacjach, tj.:

- robót przygotowawczych i ziemnych;

- niezbędnych robót rozbiórkowych

- zebranie, odwiezienie na teren składowania oraz składowanie ziemi roślinnej, przywozu z miejsca składowania do miejsca wbudowania oraz neutralizacji jej nadmiaru

- niezbędnych robót w zakresie przebudowy lub odtworzenia istniejącej podziemnej infrastruktury

- robót drogowych:

- budowy odcinków dróg dojazdowych,

- utwardzenie i zagospodarowanie placu na którym posadowione zostaną gniazda na pojemniki selektywnej zbiórki odpadów

- robót związanych z posadowieniem i stabilizacją pojemników półpodziemnych na odpady:

- robót ziemnych i towarzyszących (fundamentowych) związanych z posadowieniem gniazd na pojemniki selektywnej zbiórki odpadów,

- odtworzeniowych:

- odtworzenie zieleni wokół placów utwardzonych,

- odtworzenia naruszonych obiektów małej architektury.

- Zakupu, dostawy i montażu pojemników selektywnej zbiórki odpadów o wielkościach zgodnych z poniższym wykazem:

- Wykaz pojemników na odpady

| Lp. | OPIS | JEDN. | ILOŚĆ JEDN. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 5,00 m3 | szt. | 11 |
| 2 | Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 3,00 m3 | szt. | 1 |
| 3 | Pojemniki na szkło o pojemności 3,00 m3 | szt. | 15 |
| 4 | Pojemniki na szkło o pojemności 1,2-1,5 m3 | szt. | 1 |
| 5 | Pojemniki na papier o pojemności 5,00 m3 | szt. | 14 |
| 6 | Pojemniki na papier o pojemności 3,00 m3 | szt. | 2 |
| 7 | Pojemniki na tworzywa sztuczne o pojemności 5,00 m3 | szt. | 15 |
| 8 | Pojemniki na tworzywa sztuczne o pojemności 3,00 m3 | szt. | 2 |
|  | Razem | szt. | 61 |

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania inwestycji, mając na uwadze również bezkolizyjny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Przy projektowaniu i wykonawstwie należy uwzględnić specyfikę i środowisko eksploatacji pojemników na odpady. Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne.

Wykonawca winien zadeklarować, że:

- Zapoznał się z należytą starannością z treścią obejmującą Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie Robót,

- Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy Urządzeń,

- Uwzględnia w swojej ofercie możliwość zmiany najwyżej 2 lokalizacji przedstawionych w załączniku 4 do niniejszego PFU, w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany postulowanej przez Zamawiającego.

- Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 
a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Uwaga:

W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno-Użytkowym przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Ciężar udowodnienia przez Wykonawcę robót zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po jego stronie.

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych wskazanym.

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

    - Główne cele realizacji inwestycji

Głównym celem przedsięwzięcia, jest zaprojektowanie i budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne wraz z dostawą systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem dla miejskich służb transportu odpadów, zapewniającego osiągnięcie technologicznie i ekonomicznie uzasadnionej częstotliwości opróżnień pojemników na odpady, przy jednoczesnym maksymalnym odzysku surowców i produktów, możliwych do uzyskania w wyniku selektywnej zbiórki odpadów oraz przy zaangażowaniu minimalnych nakładów i kosztów.

Pozostałe cele to:

- redukcja kosztów eksploatacyjnych,

- spełnienie warunków stawianych w przepisach prawnych, wytycznych dotyczących zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji,

- prostota obsługi oraz łatwość konserwacji,

- dostępność części zamiennych przez min. 10 lat,

- standaryzacja elementów typowych i powtarzalnych w celu minimalizacji kosztów eksploatacji.

    - Zakres realizacji inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje, w szczególności:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany),

- opracowanie programu budowy, szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, technologii oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich,

- zakup, dostawę i montaż kompletu pojemników na odpady,

- przeprowadzanie rozruchu na odpadach przy udziale Wykonawcy,

- dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie eksploatacji obiektów, przeprowadzone w trakcie rozruchu na odpadach w 3 losowo wybranych lokalizacjach

- zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, stref i innych elementów wymagających oznakowania,

- przekazywanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania.

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Wykonawca bez względu na zapisy PFU i ewentualnie znajdujące się w niej pomyłki, opuszczenia i błędy ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oraz funkcjonalność półpodziemnych gniazd na odpady komunalne.

  - PARAMETRY GNIAZD NA ODPADY KOMUNALNE

    - Przyjęte parametry półpodziemnych gniazd na odpady komunalne.

Wymaga się, by system zbierania i segregacji odpadów opierał się na pojedynczych pojemnikach zagłębionych w ziemi do 2/3 wysokości. Pojedyncze pojemniki wykonane z materiału i o konstrukcji zapewniającej  trwałość nie mniejszą niż 10 lat. W przypadku pojemników na odpady zmieszane, wyposażonych we wkład workowy, wymaga się by wyposażeniem podstawowym był również system zbierający odcieki z możliwością jednoczesnego opróżniania wraz z opróżnianiem pojemnika. Kotwienie w gruncie zapewniające stabilność konstrukcji na terenach podmokłych, zarówno pod kątem statyki jak również pod kątem braku występowania korozji biologicznej.

Sugerowana pojemność gniazd na odpady komunalne w poszczególnych lokalizacjach została podana przez Zamawiającego w załączniku nr 4.

    - Wymagania stawiane instalacji

Wymaga się, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Zamówienia materiały i wyroby były fabrycznie nowe 
i spełniały wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2014 r., poz. 883 
z późn. zm.). Pojemniki muszą posiadać certyfikat zgodności z normą EN 13071.

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania wyrobów oraz rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy.

  - AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Lokalizacja - położenie administracyjne, stan formalno-prawny

Gniazda na odpady komunalne wykonane będą na terenie Miasta Szczecinek, w przeważającej większości na gruntach stanowiących własność Miasta. W każdym przypadku, gdy grunty nie stanowią własności Miasta, Właściciel przekazał Miastu  stosowne dokumenty pozwalające realizować zamierzenie budowlane.

Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi Załącznik 3 do Części informacyjnej niniejszego PFU.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na:

- obszarach wybrzeży,

- obszarach górskich lub kompleksów leśnych,

- w strefie ochronnej ujęć wód,

- na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000,

- na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- na obszarach wodno-błotnych,

- w terenie zalewowym.

Teren inwestycji, nie jest obszarem zagrożonym występowaniem ruchów masowych ziemi.

Teren inwestycji, podlega ochronie akustycznej.

    - Położenie i zagospodarowanie terenu

Inwestycja polegająca na „Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne wraz z dostawą systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem”, realizowana będzie na działkach wskazanych w załączniku nr 4 . Tereny, na którym zlokalizowane będą gniazda na odpady komunalne to tereny płaskie trawiaste z małą ilością drzew. Miejsce przebiegu uzbrojenia terenu  obrazują „Plany zagospodarowania terenu” zamieszczone w Załączniku Nr 2– załącznik do Części informacyjnej niniejszego PFU.

    - Morfologia i hydrografia

Pod względem geomorfologicznym jest to obszar południowego skłonu strefy wzniesień czołowo-morenowych głównego ciągu pomorskiego, zajęty przez rozległe równiny sandrowe i płaty wysoczyzn morenowych z licznymi jeziorami, dolinami rzek i zagłębieniami wytopiskowymi. Miasto usytuowane jest na przesmyku pomiędzy jeziorami Wielimie, Trzesiecko i Wilczkowo, połączonych rzeką Nizicą. Teren w obrębie granic administracyjnych miasta jest bardzo urozmaicony pod względem form geomorfologicznych i wznosi się od 132 do 160 m n.p.m.

    - Warunki geologiczne i hydrologiczne rejonu inwestycji

Pod względem geologicznym teren miasta Szczecinek jest bardzo zróżnicowany, o różnorodnych cechach fizyko-mechanicznych gruntów. Poziom wód gruntowych  jest również zróżnicowany i zmienny w zależności od opadów atmosferycznych, pory roku i stanu wody w Jeziorze Trzesiecko.

W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie dokumentację geotechniczną niezbędną do zaprojektowania i wykonania posadowienia obiektów wchodzących w zakres inwestycji.

    - Obszary i obiekty podlegające ochronie, zabytki

Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w jego otoczeniu nie występują zabytki, chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nie występują tu żadne krajobrazy kulturowe, pojedyncze obiekty kulturowe, takie jak kapliczki, krzyże przydrożne czy mogiły. Nie stwierdzono też, występowania stanowisk archeologicznych i miejsc pamięci narodowej oraz miejsc będących śladami historii regionu.

  - OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Zaprojektowany system magazynowania i opróżniania pojemników do selektywnej zbiorki odpadów winien zapewniać:

- Bezpieczeństwo – otwór wlotowy okrągły o konstrukcji i gabarytach dostosowanych do rodzaju wrzucanych odpadów, stanowiący zabezpieczenie przed wiatrem, zwierzętami, wygrzebywaniem śmieci przez osoby niepowołane oraz zabezpieczający przed przypadkowym wpadnięciem dzieci.

- Higieniczność – pionowy system przechowywania (pozwala na ubijanie starszych śmieci), zagłębienie w ziemi gdzie panuje niższa temperatura spowalnia rozwój bakterii i minimalizuje zapachy

- Ekonomiczność – redukcja kosztów wywozu odpadów poprzez dużą objętość pojedynczych pojemników,  oraz trwałość konstrukcji pojemników

- Oszczędność miejsca – brak konieczności budowy wiat i zadaszeń

  - OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przyjęta technologia segregacji i organizacji miejsc składowania odpadów komunalnych pozwala na efektywne i estetyczne  wykorzystanie przestrzeni w krajobrazie miejskim. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie emisji szkodliwych substancji w porównaniu z tradycyjnymi metodami gromadzenia odpadów.

Rodzaj wybranej technologii oraz skala przedsięwzięcia – ilość przyjętych lokalizacji, wyznacza perspektywę zmian w przyjętych systemach składowania i segregacji odpadów.

  - SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWYCH

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki, są to wartości przewidywane i orientacyjne, a ostateczne będą określone przez Wykonawcę, w zrealizowanym przez niego projekcie budowlano - wykonawczym. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania, w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego i nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Wstępne zestawienie powierzchni obiektów budowlanych, przewidzianych do realizacji, w ramach zadania pn. „Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne wraz z dostawą systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem”, wykonane na podstawie Załącznika Nr 4 do Części informacyjnej niniejszego PFU oraz wytycznych i wymagań od Zamawiającego, zestawiono w tabeli poniżej:

- Zestawienie bilansowe wskaźników

| L.p. | OPIS | Powierzchnia [m2] | Udział procentowy [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia przeznaczona pod budowę gniazd | 539,41 | 100,00% |
| 2 | Place technologiczne | 127,41 | 24,00% |
| 3 | Powierzchnie utwardzone kostką typu Polbruk | 412,00 | 76,00% |
| L.p. | OPIS | Objętość [m3] | Udział procentowy [%] |
| 4 | Wykopy | 238,50 | 100,00% |
| 5 | Wymiana gruntu | 63,70 | 27,00% |

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych wskaźników, należy dokonywać wg wymogów przepisów i norm dotyczących określanych wskaźników, przy czym Zamawiający dopuszcza następujące tolerancje wskaźników wskazanych w niniejszym PFU, jednak w zakresach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz zapewnieniem funkcjonalności rozwiązań:

- ±5% dla powierzchni (m2),

- ±10% dla wymiarów liniowych (mb).

- Zmiana lokalizacji placu zawierającego gniazda odpadów komunalnych – promień 10,00 m

Uwaga:

Do wyceny Oferty nie należy uwzględniać dopuszczalnej ww. tolerancji.

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiającego, Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są dla Zamawiającego korzystniejsze pod względem użytkowym (funkcjonalność, estetyka itp.). W przypadku stwierdzenia, że propozycja zmian nie polepsza cech użytkowych, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia propozycji zmian.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis Wymagań Zamawiającego obejmuje:

- cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych, jakościowych i środowiskowych,

- warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- warunki wykonania i dostawy technologii.

- Wymaganiem Zamawiającego jest:

- zaprojektowanie inwestycji w zakresie projektu budowlanego

- realizacja robót podstawowych i towarzyszących - budowa budowli i instalacji niezbędnych dla prawidłowego, funkcjonalnego i bezpiecznego funkcjonowania obiektów inwestycji,

- dostawa i montaż urządzeń technologicznych, uruchomienie

- rozruch na odpadach przy udziale wykonawcy w trakcie, którego nastąpi przeszkolenie załogi przyszłego Użytkownika.

Cały zakres przedsięwzięcia należy zaprojektować i wykonać, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy  od ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają być nowe, spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one określone parametry. Koszty przeprowadzanych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania (harmonogramy, sprawozdawczość, dokumentacja fotograficzna itp.) w formie, terminach i zakresach wskazanych przez Zamawiającego.

Kontroli Zamawiającego w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiającego, będą w szczególności poddane:

- rozwiązania technologiczne: przedłożone przez Wykonawcę wraz z ofertą cenową w aspekcie funkcjonalności i ich zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU),

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności, z danymi zawartymi w projekcie budowlanym

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektem budowlanym, Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

  - CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH 
i WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Zamawiający wymaga, aby spełnione były poniższe wymagania:

    - Place z segregacją odpadów;

- Ilość  – 16  lokalizacji,

- Ilość  pojemników w gniazdach  –  3  do 6 sztuk,

- Pojemność pojedynczych pojemników od 1,20 m3 do 5,00 m3,

- pojemność i ilość pojemników według wskazań zgodnie z załącznikiem nr 4,

    - Rodzaje odpadów i oznakowanie;

Wykonawca zobowiązany jest zastosować oznakowanie pojemników w zależności od rodzaju gromadzonej w nim frakcji odpadów w postaci umieszczonej na pojemniku każdego typu, w widocznym miejscu, tabliczki z opisem oraz wyposażenie pojemników w klapy otworów wrzutowych jn.:

- tworzywa sztuczne – opis pojemnika „PLASTIK”, klapa otworu wrzutowego pojemnika 
w kolorze żółtym,

- szkło –  opis pojemnika „ SZKŁO”, klapa otworu wrzutowego pojemnika w kolorze zielonym,

- papier i makulatura – opis pojemnika „PAPIER”, klapa otworu wrzutowego pojemnika 
w kolorze niebieskim,

- odpady zmieszane – opis pojemnika „ ODPADY ZMIESZANE”, klapa otworu wrzutowego pojemnika w kolorze szarym,

    - Materiał i konstrukcja pojemników.

- Konstrukcja – zbiorniki półpodziemne składające się z części naziemnej i podziemnej stanowiącej całość (60% wysokości zbiornika zagłębione w ziemi), kotwione w gruncie

- Obudowa – szczelne tworzywo PE HD, formowane rotacyjnie

- Obudowa części nadziemnej pojemników – drewno kompozytowe, w kolorze uzgodnionym 
z Zamawiającym

- Wysokość części nadziemnej – max 1,20 m

- Maksymalne średnice naziemnej części pojemników dla poszczególnych objętości:

- - pojemniki o pojemności od 1,2 m3do 1,5 m3 – max. 1100 mm,

- - pojemniki o pojemności 3 m3  - max. 1300 mm,

- - pojemniki o pojemności 5 m3 – max. 1700 mm.

- Otwory do wrzucania poszczególnych frakcji odpadów:

- - pojemniki o poj. 5 m3 – otwór wrzutowy o średnicy 50 cm ± 5 cm

- - pojemniki o poj. 3 m3  - otwór wrzutowy o średnicy 42 cm ± 5 cm

- - pojemniki o poj. 1,2-1,5 m3  - otwór wrzutowy o średnicy 40 cm ± 5 cm

- Pokrywy zamykane automatycznie – wyposażone w mechanizm (samozamykacz), który pozwoli na ich samozamykanie się, pomimo pozostawienia otwartej pokrywy przez użytkownika, jednocześnie uniemożliwi przypadkowe otwieranie np. przez silny wiatr. Pokrywy otworów wrzutowych mają być w formie klapy, która jest szczelnie dopasowana do otworu wrzutowego w pojemniku.

- Wkład workowy z materiału dostosowanego do rodzaju odpadów z pełnym systemem opróżniania

- Wkład workowy na odpady zmieszane wyposażony w element zbierający odcieki i zapobiegający przedostawaniu się odcieków do zbiornika głównego

    - Rozmieszczenie pojemników na placu

- Minimalna odległość pomiędzy pojemnikami – 0,5 m

- Szeregowo lub okrąg – w zależności od lokalizacji

    - Zalecane odległości od budowli i małej architektury

- Odległość od okien – minimum 10,00 m

- Odległość od obiektów małej architektury i placów zabaw – minimum 10,00 m

- Odległość od korzeni drzew – minimum 2,00 m

- Odległość od granicy z sąsiednią działką – minimum 3 m. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.

  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, zakwalifikowano następująco:

| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| --- | --- |
| 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| 79421200-3 | Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych |

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawcę, obejmuje w szczególności:

    - Koncepcja projektowa

- Zamawiający wymaga opracowania koncepcji projektowej (w celach informacyjnych i dla potrzeb określenia zgodności z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego) – określającej:

- Podstawowe dane dla inwestycji – harmonogram rzeczowo - finansowy,

- Wskazanie wybranych technologii wraz z wyszczególnieniem głównych urządzeń i instalacji

- Wskazanie Dostawców.

    - Projekt budowlany

- Zamawiający wymaga:

- Opracowania projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich niezbędnych branż i wymaganych uzgodnień, zgodnego z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 290 t.j.)

- Stosownych do potrzeb wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

- Opracowania projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu

- Opracowania instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji

Projekt budowlany w szczególności, ma zawierać:

- Projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, obejmujący: usytuowanie i obrys istniejących i projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych wysokościowych i odległości.

- Projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu, jego charakterystykę ekologiczną oraz proponowane rozwiązania techniczne, a także materiałowe.

- Inne dokumenty, opracowania jakie okażą się niezbędne w wyniku przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych.

    - Pozostałe wymagania

- Projekt budowlany należy opracować stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne 
i literowe, określone w obowiązujących  normach.

- Projekt należy wykonać w min. 6-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej.

- Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły).

- Podstawę, do wykorzystania projektów do celów budowlanych, będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków, w formacie papierowym.

  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
I ROBÓT ZIEMNYCH

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego (WZ), zakwalifikowano następująco:

| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| --- | --- |

Ustalenia, zawarte w niniejszym punkcie PFU, dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i obejmują:

    - roboty rozbiórkowe istniejącego zagospodarowania

- Istniejące utwardzenia terenu, murki oporowe itp. należy rozebrać i wywieź z terenu budowy. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania z materiałami rozbiórkowymi. Zamawiający wymaga, by materiał z rozbiórki wywożony był na bieżąco.

    - wycinkę i karczowanie drzew

- Wykonawca przeprowadzi wycinkę drzew, zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego Decyzją zezwalającą na wycinki. Intencją Zamawiającego jest, aby uzyskać jak największą naturalną barierę ochronną i zminimalizować wycinkę drzew.

- Wniosek o wydanie Decyzji zezwalającej na wycinkę wypełni i złoży Zamawiający. Wszystkie opłaty z tytułu wycinek poniesie Zamawiający. Wykonawca ma obowiązek ująć w Ofercie cenowej koszt wyrębu i karczowania (zagospodarowanie drewna i karczunku we własnym zakresie).

- Zamawiający wymaga, by materiał z wycinki i karczowania wywożony był na bieżąco.

    - usunięcie warstwy humusowej wraz z pracami towarzyszącymi,

- Warstwę humusu należy złożyć na terenach przyległych w sposób pozwalający na jej ponowne wbudowanie po zakończeniu robót. Nadmiar pozostały po zakończeniu robót, Wykonawca usunie i zagospodaruje we własnym zakresie.

    - ogrodzenie placu budowy

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy w poszczególnych lokalizacjach (wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości min. 2,00 m),

    - istniejące uzbrojenie

- Wykonawca, jest zobowiązany, do technicznego zabezpieczenia istniejących obiektów budowlanych oraz uzbrojenia terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przed uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robót ziemnych jak i budowy projektowanych obiektów.

- W przypadku konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia roboty wykonywane będą na koszt i staraniem Wykonawcy na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę projektu uzgodnionego z gestorami uzbrojenia podziemnego.

    - organizacja ruchu

- Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty związane z organizacją ruchu zastępczego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 23.09.2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. 2003, Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003, Nr 220, poz. 2181).

- Wykonawca wykona tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni 
z elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu jednokierunkowym - min. 3,00 m) jeżeli takie będą niezbędne

    - roboty geodezyjne

- Wykonawca wykona tyczenie obiektu i pomiary inwentaryzacyjne powykonawcze

- Obsługę geodezyjną będzie prowadził uprawniony geodeta

    - roboty ziemne

- W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejących w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, zieleni, urządzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, cieplne, telekomunikacyjne).

- Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności. Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- Wykop obiektowy w gruntach nawodnionych na odkład - odspojenie, przemieszczenie i  złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli.

- Wykop obiektowy w gruntach suchych na odkład - odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli.

- Wywóz lub przywóz gruntu rodzimego - ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych tymczasowych i stałych.

- Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia obiektów, podlegają, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

- Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności.

- Grunty przewidziane do wbudowania podlegają ocenie przydatności.

- Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych należy wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze tymczasowym.

- Przy występowaniu wody gruntowej do wysokości 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zaglinionych stosować odwodnienie powierzchniowe

- Przy występowaniu wody gruntowej na poziomie wyższym niż 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach piaszczystych niezaglinionych, przyjęto odwodnienie wgłębne.

- W miejscach zbliżeń do tras przebiegu obcych instalacji, wykopy należy wykopywać ręcznie z dużą ostrożnością.

- Stabilizowanie dna wykopu oraz obsypkę pojemników na odpady prowadzić zgodnie z instrukcją producenta i dostawcy

- Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124).

- Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów.

    - inne niewymienione roboty niezbędne do wykonania.

- Odbiór robót

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych pomiarów i badań kontrolnych,

- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonania robót ziemnych i inżynieryjnych pod względem wymaganych parametrów technicznych.

- Niezbędne projekty w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych i odwodnieniowych mają być opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe

  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Roboty opisane w niniejszych WZ, zakwalifikowano następująco:

| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| --- | --- |
| 45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |
| 45233140-2 | Roboty drogowe |

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, dotyczą realizacji robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową, związanych z:

- robotami drogowymi:

- placów manewrowych i dróg wewnętrznych,

- robotami budowlanych budowy posadowienia:

- pojemników na odpady komunalne,

- zielenią ochronną i ozdobną.

- elementami małej architektury

    - Place utwardzone wokół pojemników i drogi wewnętrzne

Nawierzchnie placów utwardzonych i dróg przewidziano z kostki brukowej typu „polbruk”. Należy zaprojektować place i drogi dostosowane do ruchu ciężkiego, tj. dostosowany do ruchu i pracy pojazdów będących w zasobach przedsiębiorstwa obsługującego odbiór odpadów. Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni należy przyjąć okres eksploatacji nie mniejszy niż 20 lat. Odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni placów do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych do istniejących sieci, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć właściwe odwodnienie projektowanych nawierzchni. Łączna powierzchnia placów i dróg to ok. 540,00 m2. W poszczególnych lokalizacjach dostosować oznakowanie pionowe i poziome, do istniejącego w niezbędnym zakresie.

    - Obiekty technologiczne

Gniazda dla pojemników selektywnej zbiórki odpadów :

- Dostawę i montaż kompletnych systemów zbiórki odpadów komunalnych

- Wykonaniu nawierzchni z kostki  typu „polbruk” wokół pojemników ograniczonej od strony terenów zielonych opornikami 8x30 cm a od strony istniejących dróg krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Oporniki i krawężniki należy układać na lawie betonowej z oporem wykonanej z betonu min. C8/10.

    - Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych

Program Funkcjonalno-Użytkowy, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, zakłada:

- utworzenie placów utwardzonych oraz dróg o nawierzchni z kostki betonowej 
z uszczelnieniem w podbudowie, jako zagospodarowanie terenu wokół pojemników na odpady komunalne

- wykonanie fragmentów dróg dojazdowych i parkingu o nawierzchni z kostki betonowej 
z uszczelnieniem w podbudowie – w przypadkach konieczności przedłużenia istniejących dojazdów,

- odtworzenie i wykonanie lub pozostawienie terenów zieleni na pozostałych powierzchniach terenu, maksymalizując powierzchnię terenów zieleni.

Wykonanie uzbrojenia terenu oraz przebudowę placów utwardzonych, należy przeprowadzić zgodnie 
z uzgodnieniami i Wymaganiami Zamawiającego. Rodzaj nawierzchni i inne parametry techniczne, zostaną uzgodnione z Zamawiającym, na etapie opracowywania projektu budowlanego, po zaprojektowaniu tych robót. Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach inwestycji, obejmują wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej, oraz utwardzenia placu wokół pojemników na odpady komunalne.

Konstrukcję nawierzchni placów utwardzonych i dróg oraz nawierzchnie dojść dla pieszych należy wykonać na podłożu o grupie nośności G1. W przypadku stwierdzenia, na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych, podłoża o grupie nośności mniejszej niż G1, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić podłoże do grupy nośności G1.

Materiały użyte do budowy, w zakresie zagospodarowania terenu, mają spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, mają odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom zaakceptowanym przez Zamawiającego. Do wykonania robót zagospodarowania terenu należy stosować, zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami, materiały:

- piasek - kruszywo mineralne niekruszone, kopalne, o uziarnieniu od 0,075 do 2 mm wg PN-B-11113 lub równoważnej,

- żwir i mieszanka - kruszywo naturalne niekruszone kopalne o uziarnieniu 0,075-63 mm, wg PN-B-11111:1996 lub nowszej lub równoważnej,

- kruszywo łamane - kruszywo naturalne kruszone, wg PN-B-11112:1996 lub nowszej lub równoważnej

- grys + żwir naturalnie rozdrobniony kruszywo naturalne niekruszone wg PN-S-96025 lub równoważnej,

- elementy betonowe prefabrykowane wg BN-80/67750-03 lub nowszej lub równoważnej, drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe, wykonane metodą wibroprasowania, klasa wytrzymałości „50” gatunek I, kolor i kształt wg projektu, nasiąkliwość poniżej 5 % wagowo, wykaz:

- kostka brukowa gr. 8cm, 6cm, 14 cm,

- krawężniki drogowe 15x30 cm,

- obrzeża chodnikowe 8x30cm, 6x30 cm,

- znaki drogowe pionowe: elementy prefabrykowane stalowe słupki i tarcze, wykonane zgodnie z „Instrukcją o znakach drogowych” Załącznik Nr 1 do Zarządzenia MTiGM z dnia 03.03.1994 r.,

- cement portlandzki powszechnego użytku, wg PN-EN 196-1 lub równoważnej: spoiwo otrzymywane za zmielenie klinkieru cementowego z dodatkiem do 5 % kamienia gipsowego lub żużla,

- woda wg PN-88/B-32250 lub równoważnej: składnik zaczynów, zapraw i betonów,

- humus pod zieleń,

- nasiona traw,

- nawozy mineralne,

i inne niezbędne do wykonania zadania, objętego dokumentacją projektową i przetargową.

Zwraca się uwagę, że prowadzone roboty drogowe nawierzchniowe, wymagają stałego nadzoru, ze strony laboratorium. Kontrola jakości wykonywanych robót musi być prowadzona przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami stosownych norm w tym zakresie. Dotyczy to między innymi sposobu i częstotliwości pobierania próbek oraz procedur badawczych. Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, wymagają odbiorów ze strony Zamawiającego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonywanych robót lub jakości zastosowanych elementów, Zamawiający zleci przeprowadzenie dodatkowych badań na koszt Wykonawcy. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. Odbiór bez uwag jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. Proces odbioru ma obejmować w szczególności:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań oraz pomiarów kontrolnych,

- sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonanych robót budowlanych.

  - ZAKOŃCZENIE BUDOWY – ROZRUCHY, EKSPLOATACJA PRZY UDZIALE WYKONAWCY

    - Opisanie urządzeń technologicznych

Przed przystąpieniem do rozruchu wszystkie pojemniki na odpady komunalne muszą być opisane w sposób umożliwiający ich prawidłową identyfikację.

Na pojemniku każdego typu, w widocznym miejscu należy umieścić:

- tabliczkę, zawierającą nazwę rodzaju odpadów, które należy wrzucać do danego pojemnika 
( zgodnie z pkt. 2.1.2 niniejszego PFU)

- Tekst na każdej tabliczce ma być wykonany dużą, trwałą i czytelną czcionką.

    - Zakończenie prac budowlano montażowych

Warunkiem podpisania Protokołu odbioru robót budowlano-montażowych będzie:

- zakończenie robót budowlano-montażowych,

- uzyskanie Protokołu Końcowego Prób rozruchowych

    - Badania i próby

Wszystkie inspekcje i próby wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego będą wykonane na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

    - Próby odbiorowe

Próby odbiorowe będą obejmowały rozruch na odpadach przy udziale Wykonawcy

Przez rozruch na odpadach Zamawiający rozumie przeprowadzenie czynności opróżniania pojemników z pełnym obciążeniem odpadami w danych grupach odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem rozruchu na odpadach przekazać Zamawiającemu informację o gotowości do przeprowadzenia prób rozruchowych wraz z podaniem dnia w jakim zamierza rozpocząć rozruch na odpadach.

Dla potrzeb rozruchu Wykonawca udostępni do użytkowania 3 wybrane losowo, przez Zamawiającego, lokalizacje,  w celu zgromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych przez Zamawiającego.

Podczas rozruchu wszystkie pojemniki na odpady są opróżniane przez personel Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W trakcie rozruchu na odpadach przy udziale Wykonawcy muszą zostać potwierdzone wszystkie wymagania, które zostały zamieszczone w niniejszym PFU oraz w ofercie Wykonawcy.

    - Zakończenie prac rozruchowych przy udziale Wykonawcy

Przez Zakończenie prac rozruchowych rozumie się:

- zakończenie wszystkich przewidzianych w niniejszym PFU rozruchów potwierdzonych stosownymi protokołami z rozruchu

- osiągnięcie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego i zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów i wskaźników ;

- odbiór należytego wykonania wszystkich 16 gniazd na odpady komunalne;

- złożenie do zamawiającego instrukcji eksploatacji;

Złożenie wszystkich powyższych dokumentów będzie podstawą do wydania Protokołu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

  - STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w  jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z  projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie Placu Budowy oraz na maszynach i pojazdach.

Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

  - ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Wymaga się, aby Wykonawca wykonywał Roboty zgodnie z Zamówieniem oraz poleceniami Zamawiającego.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Zamówieniem oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu ma natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia prób odbiorowych.

  - ZGODNOŚĆ PROJEKTU I ROBÓT Z NORMAMI

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajów UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

  - PRAWO DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY

Zamawiający w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przejęcia terenu budowy, przekaże Wykonawcy plac budowy. Wykonawca po przejęciu terenu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za teren i znajdujące się na nim maszyny, urządzenia, obiekty. Po przekazaniu Placu budowy Zamawiający ma prawo do wstępu na plac budowy o każdej porze.

  - TYCZENIE I SPRAWDZANIE TERENU BUDOWY

Tymczasowe punkty niwelacyjne mają być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne mają być okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne mają być usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cechy charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji.

Główna rzędna niwelacyjna dla Robót zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez obsługę geodezyjną Wykonawcy. Wykonawca ma sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej rzędnej niwelacyjnej względem istniejących elementów Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich poziomów podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostępnionych do wiadomości, które wskaże Zamawiający. Wykonawca ma ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas prowadzenia Robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych.

  - OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIA I CZYSTOŚĆ TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do jej ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i inne jeżeli będą wymagane.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i ma być włączony w cenę.

Teren Budowy należy utrzymywać w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko wszelkich odpadów w rodzaju worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Zamówienia. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne. Koszty wywozu i opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko będzie ponosił Wykonawca.

  - ISTNIEJĄCE INSTALACJE DOPROWADZENIA MEDIÓW

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót.

Wymaga się, aby pod nadzorem Zamawiającego, Wykonawca z góry ustalił lokalizację wszystkich głównych istniejących sieci i instalacji, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. Wykonawca winien wykonać wykopy próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Wymaga się, aby Wykonawca przedsięwziął stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media i ich podłączeń do budynków. Zapewniona winna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji doprowadzających podłączenia mediów, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom obsługi w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca winien przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów lub podpór w przypadku rurociągów nadziemnych. W przypadku napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych należy zastosować procedury wymagane przez gestorów mediów. Dokumenty dotyczące istniejących i przemieszczonych instalacji mają być przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi.

  - OCHRONA PRZED HAŁASEM

Hałas należy utrzymywać na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie jak najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne mają być wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach, maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które mają być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

  - BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ

Obiekty i urządzenia z nimi związane należy wykonywać i projektować w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziło do:

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania.

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

  - BIURO WYKONAWCY – Zaplecze budowy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na terenie miasta Szczecinek

  - MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robót, mają spełniać wymagania przepisów Kraju, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z późn. zm.) i posiadają wymagane parametry poświadczone świadectwami jakości dla dostarczanej partii materiałów budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i inne jeżeli wymagane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość dla Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na Placu Budowy.

Przy wykonywaniu Robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania określone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

- wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

  - SPRZĘT WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót ma odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt ma być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Zamówieniu.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

  - TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia, na polecenie Zamawiającego, będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi, sposób ewentualnego odtworzenia/naprawy oraz jego termin uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt.

  - WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz budowlano - montażowych zgodnie z:

- przepisami polskiego Prawa Budowlanego według stanu na dzień realizacji prac, w brzmieniu wynikającym z publikacji aktów prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim,

- Polskich Norm według stanu obowiązującego na dzień realizacji prac według listy Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny,

- Norm Europejskich,

- Norm branżowych.

W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji obowiązującej w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca zapewnia, że podczas realizacji Robót będzie przestrzegać praw patentowych należących do osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o fakcie zamiaru wykorzystania praw patentowych należących do osób trzecich przed ich wykorzystaniem. Powiadomienie Zamawiającego ma nastąpić w formie pisemnej wraz z załączeniem dokumentacji patentu oraz stosownej umowy, zezwalającej Wykonawcy na wykorzystanie tego patentu.

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach Robót należy wykonywać według:

- „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” Instytutu Techniki Budowlanej,

- „Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal,

- wymagań technicznych zalecanych przez inne organizacje branżowe, stosownie do rodzaju robót,

- w zakresie wymagań ogólnych dla robót drogowych wszelkie roboty należy realizować według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych „Wymagania ogólne (D - M - 00.00.00)” z wyłączeniem punktu dotyczącego podstawy płatności,

- w zakresie wymagań ogólnych dla robót budowlanych wszelkie roboty należy wykonywać według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „Wymagania ogólne” opracowanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. z wyłączeniem punktu dotyczącego podstawy płatności.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia Placu Budowy i własności Zamawiającego przed wszelkimi uszkodzeniami związanymi z prowadzeniem przez niego prac. W razie spowodowania uszkodzeń Wykonawca jest obowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt. Niedopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę spowoduje zlecenie przez Zamawiającego zastępczego wykonania naprawy uszkodzeń innemu podmiotowi i obciążenie Wykonawcy kosztami naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Zamówieniem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU.

  - Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkach wykonania i odbioru robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w warunkach wykonania i odbioru robót, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Zamówieniem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

System kontroli jakości ma pozostawać w zgodzie z odpowiednimi postanowieniami ISO 9000.

Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy mają być udostępniane przedstawicielowi Zamawiającego na każde życzenie.

Wszelkie niezgodności z przepisami mają być zgłaszane Zamawiającemu wraz z propozycjami rozwiązania problemu.

Zamawiający posiada pełny dostęp do systemu dokumentacji i może bez powiadomienia zlecić audyt jakości.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Inwestycja pn. „Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne wraz z dostawą systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów”, na działkach wymienionych w zestawieniu nr 4 jest zgodna z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego oraz uzgodnieniami z właścicielami terenów o lokalizacji punktów selektywnej zbiórki. Wykonawca zaprojektuje i wykona zamierzenie budowlane zgodnie z MPZP oraz załączonymi uzgodnieniami.

- PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  (Dz.U. z 2014 r. poz. 596),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1923),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 r. Nr 109 poz. 719),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.),

- Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.),

- Rozporządzenie RM z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468),

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 177 poz. 1729),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124
 z późn. zm.),

- Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 r. poz. 1040).

PN-B-01029*	Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

PN-82/N-01616			Rysunek techniczny. Linie rysunkowe.

PN-70/B-01025	Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

PN-B-01030*			Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.

PN-EN-ISO 7519*	Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach zestawieniowych.

PN-ISO 7518*	Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawienie rozbiórki i przebudowy.

PN-86/B-02480*		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-74/B-04452*		Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481*		Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06050*			Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-91/B-06716*		Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111*	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanki.

PN-B-11113*			Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1*			Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.

PN-S-02205*			Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248*			Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.

BN-77/8931-12*		Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-64/8931-02*	Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

PN-ISO-9862*  	Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań.

ZUAT-15/IV.4*			Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036*			Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne.

PN-78/C-89067*		Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/6738-03*		Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

PN-M-44015*			Pompy. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 809*			Pompy i zespoły pompowe. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.

BN-87/6774-04*		Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-74/3233-17*		Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

PN-63/B-06251*  		Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne.

PN-90/M-47850*        		Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

PN-B-19701*			Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-89/B-30016*         		Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami).

PN-EN 934-2*   	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania.

PN-86/B-06712*        		Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-01813*	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-82/H-93215*		Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06*		Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-89/B-32250*         		Woda.

PN-80/M-47340.20*   		Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 206-1*            		Beton, Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 12350*           		Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390*          		Badania betonu.

PN-78/M-4790*          		Rusztowania stojące metalowe robocze.

PN-ISO 10005*          		Zarządzanie jakością. Wytyczne planów jakości.

PN-B-11110*       	Surowce  skalne,  lite  do  produkcji  kruszyw  łamanych  stosowane 
w budownictwie drogowym.

PN-84/S-96023*          		Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

PN-S-02204*       		Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

PN-86/B-02480*          		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-74/B-04452*          		Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716*          		Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-88/B-04481*          		Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

ZUAT-15/IV.4*           		Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych – ITB, 1997r.

PN-60/B-11100*          		Materiały kamienne. Kostka drogowa.

BN-80/6775-03*          	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.

PN-66/6775-01*           		Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe, drogowe.

PN-B-11111*       	Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Żwir 
i mieszanka.

PN-B-11112*       		Kruszywa mineralne – Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113*       		Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Piasek.

PN-S-96012*       	Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-S-02205*       		Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02201:*       		Drogi samochodowe – Nawierzchnie drogowe – Podział, nazwy, określenia.

PN-EN 1338*       		Betonowa kostka brukowa.

PN-ISO 14240*			Jakość gleby. Oznaczenia ilości biomasy mikroorganizmów w glebie.

PN-2-1900-1*			Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby.

PN-76/G-07501*		Torf i wyroby z torfu. Oznaczenie gatunku, rodzaju i typu torfu.

PN-76/G-98016*		Torf ogrodniczy.

PN-R-04033*			Gleby i utwory mineralne.

PN-87/R-67022*		Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023*		Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

PN-R-67032*			Sadzonki roślin ozdobnych.

- *lub równoważne

oraz inne normy techniczne PN zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r.

- INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Uzyskanie mapy do celów opiniodawczych, jak i wykonanie mapy do celów projektowych, niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej, leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

  - WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej określającej warunki gruntowo-wodne, dla projektowanej inwestycji. Wymaga się, aby Wykonawca dokumentacji projektowej, w ramach prac projektowych, wykonał niezbędne badania gruntu oraz niezbędne odkrywki na terenie działek (w razie takiej potrzeby). Prace te nie będą podlegały odrębnej wycenie.

  - INWENTARYZACJE ZIELENI

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni dla przedmiotowych działek.

Wniosek o wydanie Decyzji zezwalającej i naliczenie opłat z tytułu niezbędnych wycinek drzew wypełni i złoży Zamawiający. Wszystkie opłaty z tego tytułu poniesie Zamawiający.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w kosztach własnych koszt wyrębu i karczowania (zagospodarowania karczunku we własnym zakresie).

Dodatkowo Zamawiający posiada zdjęcia z terenu inwestycji, pokazujące aktualne zagospodarowanie terenu. Ww. zdjęcia stanowią Załącznik Nr 1 do Części Informacyjnej niniejszego PFU.

  - DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI

Wykonanie lub uzyskanie niezbędnych raportów, ekspertyz, opinii w celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

  - DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia do momentu przejęcia robót przez Zamawiającego, leżą po stronie Wykonawcy.

OPRACOWAŁA:

LIDIA ZIĘTKOWSKA