Książka przedmiarów/obmiarów

| 1. Wpusty deszczowe Dn500 Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Nr Spec.: D – 03.02.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0202-08020-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  | 11,50 m3 |  |
| 1. |  | 1*1*(1,5*5+5*0,8) |  |  |  |  | 11,50 |
| 2 | KNNR 1 0315-040-050 Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m krotność= 1,00 |  |  |  |  | 46,00 m2 |  |
| 1. |  | 1*4*(1,5*5+5*0,8) |  |  |  |  | 46,00 |
| 3 | KNNR 4 1411-030-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 m3 |  |
| 1. |  | 0,2*1*1*5 |  |  |  |  | 1,00 |
| 4 | KNNR 4 1424-020-020 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu krotność= 1,00 |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 5 | KNNR 1 0214-030-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II krotność= 1,00 |  |  |  |  | 7,25 m3 |  |
| 1. |  | 11,5-1-3,14*0,6*0,6/4*(1,5*5+5*0,8) |  |  |  |  | 7,25 |
| 2. Przykanaliki Dn0,15PVC Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Nr Spec.: D - 03.02.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 1 0202-08020-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  | 69,94 m3 |  |
| 1. |  | 0,8*0,9*(2,18*2,9+2,18*9,5+2,06*13,1+2,06*14,7+2,14*6) |  |  |  |  | 69,94 |
| 7 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  | 17,49 m3 |  |
| 1. |  | 0,2*0,9*(2,18*2,9+2,18*9,5+2,06*13,1+2,06*14,7+2,14*6) |  |  |  |  | 17,49 |
| 8 | KNNR 1 0202-08020-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  | 17,49 m3 |  |
| 9 | KNNR 1 0313-040-050 Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  | 194,28 m2 |  |
| 1. |  | 2*(2,18*2,9+2,18*9,5+2,06*13,1+2,06*14,7+2,14*6) |  |  |  |  | 194,28 |
| 10 | KNNR 4 1411-030-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 8,32 m3 |  |
| 1. |  | 0,2*0,9*46,20 |  |  |  |  | 8,32 |
| 11 | KNNR 4 1308-020-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk krotność= 1,00 |  |  |  |  | 46,20 m |  |
| 1. |  | 2,9+9,5+13,1+14,7+6 |  |  |  |  | 46,20 |
| 12 | KNNR 1 0214-030-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II krotność= 1,00 |  |  |  |  | 78,18 m3 |  |
| 1. |  | 69,94+17,49-8,32-3,14*0,16*0,16/4*46,2 |  |  |  |  | 78,18 |
| 13 | KNNR 4 1610-010-172 Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 150 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 5,00 próba |  |
| 3. Naprawa kanałów deszczowych rękawem Nr Spec.: D - 03.02.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AW-040 Czyszczenie i naprawa kanału Dn250 rękawem krotność= 1,00 |  |  |  |  | 30,40 m |  |
| 15 | AW-040 Czyszczenie i naprawa kanału Dn300 rękawem krotność= 1,00 |  |  |  |  | 39,40 m |  |
| 16 | AW-040 Czyszczenie i naprawa kanału Dn400 rękawem krotność= 1,00 |  |  |  |  | 24,60 m |  |
| 17 | AW-040 Czyszczenie i naprawa kanału Dn500 rękawem krotność= 1,00 |  |  |  |  | 14,40 m |  |
| 4. Przebudowa (modernizacja) z regulacją istniejących studni Nr Spec.: D - 03.02.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV (Di1 do Di6) krotność= 1,00 |  |  |  |  | 20,10 m3 |  |
| 1. |  | 9*(2*2*1-3,14*1,5*1,5/4*1) |  |  |  |  | 20,10 |
| 19 | KNR 4-05 0409-0301-090 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego - rozbiórka górnej części studni krotność= 1,00 |  |  |  |  | 9,00 kpl |  |
| 20 | KNR 2-18 0613-0301-020 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t - uzupełnienie kręgu, montaż pierścienia odciążającego, płyty i włazu. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 9,00 szt |  |
| 21 | KNR 4-04I 1103-01-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą krotność= 1,00 |  |  |  |  | 16,20 m3 |  |
| 1. |  | 1,8*9 |  |  |  |  | 16,20 |
| 5. Likwidacja studni w węźle wodociągowym Nr Spec.: D - 03.02.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 4-05 0409-0301-090 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 23 | KNR 4-04I 1103-01-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą krotność= 1,00 |  |  |  |  | 3,00 m3 |  |
| 6. Likwidacja wpustów ulicznych Nr Spec.: D - 03.02.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 4-05 0411-02-090 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu krotność= 1,00 |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 25 | KNR 4-04I 1103-01-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą krotność= 1,00 |  |  |  |  | 2,00 m3 |  |
| 7. Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn0,15 Nr Spec.: D - 03.02.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 4-05 0315-01-040 Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 150 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 27 | KNR 4-04I 1103-01-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą krotność= 1,00 |  |  |  |  | 0,71 m3 |  |
| 1. |  | 0,2*0,2*3,14/4*15*1,5 |  |  |  |  | 0,71 |