SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „Wykonanie remontu chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2016 r.”

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zamawiającym jest Miasto Szczecinek, adres: Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, REGON 330920890, NIP 673-00-10-209, tel. 0-94 3714129, faks 0-94 3740254, e-mail: urzad@um.szczecinek.pl, adres internetowy: www.szczecinek.pl, adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje, SIWZ oraz złożyć oferty: zgodny z adresem jak wyżej.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej robót polegających na remoncie  nawierzchni, chodników, zjazdów, jezdni, zatok postojowych oraz parkingów będących w zarządzie Miasta Szczecinek,  wykonanych z płyt betonowych, kostki betonowej lub bruku, betonu, obejmujących przełożenie istniejących nawierzchni , jej wymianę, rozbudowę lub przebudowę wraz z robotami towarzyszącymi, takimi jak regulacja lub wymiana krawężników i obrzeży z ewentualną wymianą, remontem lub wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w zakresie:

1.1.  wykonania remontu chodników dla pieszych, nawierzchni dróg, zjazdów oraz zatok postojowych i parkingów

1/ z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm       -  ok.     100 m2

2/ z płytek betonowych 50 x 50 x 7 cm       -  ok.     100 m2

3/ z kostki betonowej  „polbruk ” gr. 6cm     - ok.  1900 m2

4/ z kostki betonowej  „polbruk”  gr. 8cm     - ok.  1450 m2

5/ z kostki betonowej  „trylinka”                  -  ok.    100 m2

6/ z kostki kamiennej                                  -  ok.      300 m2

Remont polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi, chodnika, zjazdu, zatoki postojowej lub parkingu, wyprofilowaniu podłoża, wykonaniu podsypki wyrównawczej z piasku gr. 10 cm, oraz podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ułożeniu nowej nawierzchni z materiału Zamawiającego pochodzącego z odzysku lub z nowego materiału Wykonawcy (w przypadku nowej nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm do 30% polbruk kolorowy, od 70% polbruk szary), uprzątnięciu terenu remontu i odwiezienie elementów rozbiórkowych na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku gdy realizacja chodnika odbywać się będzie w terenie nieutwardzonym, zamiast robót rozbiórkowych należy wykonać roboty ziemne z odwozem urobku na wysypisko, lub w inne miejsce wskazane przez Inwestora.

1.2. w przypadku  konieczności wykonania  podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z materiału Wykonawcy, wykonanie nowej podbudowy  polegać będzie na rozbiórce  podbudowy istniejącej lub wykonaniu wykopu pod nową podbudowę i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm -  materiał Wykonawcy. – ok. 1200 m2,

1.3. przestawienia lub wymiany krawężników betonowych  - ok. 1700 mb

1.4. przestawienia lub wymiany krawężników kamiennych  - ok. 100 mb

Wymiana krawężnika polegać będzie na rozbiórce krawężnika  istniejącego 
       i ustawieniu krawężnika nowego (materiał Wykonawcy) na ławie betonowej 
       z oporem / łącznie z wykonaniem ławy z betonu C12/15 /i podsypce cementowo –          
       piaskowej, oraz wywozie pozostałych materiałów na wysypisko lub inne miejsce   
       wskazane przez Zamawiającego – wszystkie materiały Wykonawcy.

Przestawienie  krawężnika polegać będzie na rozbiórce krawężnika  istniejącego i

ponownym jego ustawieniu, z uzupełnieniem krawężnikiem pochodzącym z odzysku

(materiał Zamawiającego),  na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 B i podsypce

cementowo-piaskowej- materiał Wykonawcy, oraz wywozie pozostałych materiałów na

wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego

1.5. wymiany obrzeża betonowego – ok. 1000 mb.

Wymiana obrzeża betonowego polegać będzie na rozbiórce istniejącego obrzeża i

ustawieniu nowego (materiał Wykonawcy) na podsypce piaskowej oraz wywozie

pozostałości na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2. Wspólny słownik zamówień (CPV)

45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 – roboty w zakresie chodników

3. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres: minimum 36 miesięcy na roboty wykonane z nowych materiałów Wykonawcy, minimum 12 miesięcy na roboty wykonane z materiałów pochodzących z odzysku.

4. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach ogólnej ilości wszystkich robót, możliwość przesunięcia  ilości robót pomiędzy poszczególnymi rodzajami robót.

5. Zamawiający każdorazowo uzgodni z Wykonawcą i dostarczy na piśmie zakres robót remontowych wraz z terminem wykonania uzgodnionego zakresu. Całkowity zakres robót  na rok 2016 zostanie ustalony w ten sposób, że łączna wartość zamówienia podstawowego nie przekroczy kwoty 420 000,00 zł  brutto.

6. Zakres robót  zleconych Wykonawcy wyniesie minimum 70% zakresu robót określonych 
w pkt. 1.

7. Zamówienie robót w ilości nie powodującej osiągnięcie wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane roboty.

8. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót należy do obowiązków Wykonawcy.

9. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający określa następujący termin wykonania zamówienia:

- Rozpoczęcie:  kwiecień 2016

- Zakończenie: 31.12.2016 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykazujące spełnianie przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

- Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu i oddaniu remontu, przebudowy lub budowy dróg, chodników lub placów, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł.  brutto  każda, poświadczonej, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.

Wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

- Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:

a/ zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b/ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c/ charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d/ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków oraz sprawdzenia kompletności i poprawności na podstawie dostarczonych oświadczeń lub dokumentów. Warunki będą oceniane wg formuły spełnia-nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

- Oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;

- Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy: Zamawiający nie określa robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie.

- Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określone w sekcji VI 4 i 5.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI 5 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

a/ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna/ zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku każdy z partnerów musi osobno złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w sekcji VI 1, 4 i 5. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia mogą być złożone wspólnie. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum a zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem pełnomocnika.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

A. Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- Spis treści;

- Wypełniony formularz ofertowy;

- Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika;

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o braku przynależności do niej;

- Oryginał dokumentu wniesienia wadium lub kopia przelewu bankowego;

- Wykaz nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, którzy będą osobiście wykonywali kluczowe części zamówienia;

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

w sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawach formalno-prawnych: Anna Mista, dyr. Wydziału Komunalnego, pok. 110, w godz. 1000-1400, tel. (0-94) 37 141 27.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 8000,00 zł.

- Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert tj. 2016-04-01, godz. 1000.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275/.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek bankowy zamawiającego – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/Szczecinek Nr 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002. Oznacza to, że przed terminem składania ofert na koncie zamawiającego muszą się znaleźć pieniądze przelane tytułem wadium.

- Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu wadium nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika, że roszczenie Miasta Szczecinek zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek warunków związanych z oceną zasadności roszczenia przez wykonawcę oraz warunków, które nie są w nim wymienione.

IX. Termin związania ofertą.

Zamawiający określa dla wykonawcy termin związania ofertą na 30 dni tj. do dnia             2016-04-30

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia lub dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Wszystkie oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez wykonawcę.

- Oferta powinna być napisana czytelnie, techniką trwałą oraz zszyta w sposób uniemożliwiający rozłączenie się kartek.

- W ofercie należy zachować kolejność i numerację punktów jak w SIWZ dołączając na początku spis treści. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

- Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w sekcji VI SIWZ.

- Ofertę złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej, która powinna być opatrzona wyłącznie napisem „Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2016 r.”. Druga, wewnętrzna, zamknięta koperta poza w/w napisem powinna być opatrzona dodatkowo identyfikacją wykonawcy.

- Wszelkie zmiany do już złożonych ofert lub wycofanie oferty mogą być wniesione w zamkniętej kopercie oznaczonej „Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2016 r. -zmiana/wycofanie”.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinka, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek w terminie do dnia 2016-04-01, godz. 1000.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. 104 w dniu 2016-04-01, godz. 1100.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca podaje ceny jednostkowe ryczałtowe brutto w zł na wymienione w sekcji III ust. 1 poszczególne rodzaje robót i wartość robót brutto w formularzu ofertowym,  stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, na całe zadanie objęte zamówieniem,  zawierające wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego zakończenia bez możliwości ich zmiany w trakcie trwania umowy,/wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c./:

|  | Rodzaj usługi | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto | JM. | Przyjęte w SIWZ orienta-cyjne ilości robót | Wartość robót brutto (c x e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f |
| 1 | Remont 1 m2 chodnika z płytek beton. 35x35x5 cm –materiał Zamawiającego (odzysk) | …………….. | m2 | 100 | …………………….. |
| 2 | Remont 1 m2 chodnika z płytek beton. 50x50x7 cm –materiał Zamawiającego (odzysk) | …………….. | m2 | 100 | …………………….. |
| 3 | Remont 1 m2 nawierzchni z kostki beton. „polbruk” gr. 6 cm - materiał Zamawiającego (odzysk) | …………….. | m2 | 400 | …………………….. |
| 4 | Remont 1 m2 nawierzchni z kostki beton. „polbruk” gr. 6 cm – materiał Wykonawcy (nowy) | …………….. | m2 | 1500 | …………………….. |
| 5 | Remont 1 m2 nawierzchni z kostki beton.„polbruk” g. 8 cm – materiał Zamawiającego (odzysk) | …………….. | m2 | 450 | …………………….. |
| 6 | Remont 1 m2 nawierzchni z kostki beton.„polbruk” g. 8 cm – materiał Wykonawcy (nowy) | …………….. | m2 | 1000 | …………………….. |
| 7 | Remont 1 m2 nawierzchni z płyt beton. „trylinka” - materiał Zamawiającego (odzysk) |  | m2 | 100 | …………………….. |
| 8 | Remont 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej – materiał Zam. (odzysk) | …………….. | m2 | 200 | …………………….. |
| 9 | Remont 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej regularnej – materiał Wykonawcy | …………….. | m2 | 100 | …………………….. |
| 10 | Wykonanie 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego – materiał Wykonawcy ( nowy) | …………….. | m2 | 1200 | …………………….. |
| 11 | Przestawienie 1 mb krawężnika kamiennego – mat. Zam. z odzysku | …………….. | mb | 100 | …………………….. |
| 12 | Przestawienie 1 mb krawężnika betonowego – mat. Zam. z odzysku | …………….. | mb | 100 | …………………….. |
| 13 | Wymiana 1 mb krawężnika betonowego na nowy – materiał Wykonawcy | …………….. | mb | 1600 | …………………….. |
| 14 | Wymian obrzeża betonowego na nowe – materiał Wykonawcy | …………….. | mb | 1000 | …………………….. |
| Razem wartość zamówienia do celów ustalenia wartości oferty brutto |  |  |  | ………………………………….. W= f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7+f8+f9+f10+f11+f12+f13+f14 |  |

Cenę oferty brutto w złotych oblicza się wg wzoru:

W = f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7+f8+f9+f10+f11+f12+f13+f14, gdzie:

f1,f2,f3,f4,f5,f6 .., f14 - iloczyn jednostkowej ceny ryczałtowej brutto i orientacyjnej ilości robót.

- Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych ryczałtowych brutto inne nakłady wynikające z przedmiotu zamówienia wpływające na wartość robót, a w szczególności:

- zabezpieczenie dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu budowy;

- wykonanie wszelkich prób łącznie z mediami;

- zajęcie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu;

- Do obliczenia ceny służą:

- niniejsza specyfikacja;

- orientacyjne ilości robót;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

- Cena oferty brutto - waga 90 %

Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru:

Cena najtańsza z ofert

CC =	---------------------------- x 100 pkt x 90 %

Cena badanej oferty

Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Okres gwarancji jakości  na roboty z materiałów Wykonawcy 	- waga 10 %

Okres gwarancji punktowany będzie w/g wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty /m-cy/

CG =	---------------------------------------------------- x 100 pkt x 10 %

Okres gwarancji najdłuższy z ofert /m-cy/

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy i dłuższy niż 60 m-cy.

Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach.

C = CC  + CG		- łączna liczba zdobytych punktów

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przed podpisaniem umowy dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę – umowa konsorcjum, w szczególności zawierającej poniższe warunki:

- strony umowy z oznaczeniem lidera;

- cel zawarcia umowy;

- okres obowiązywania umowy konsorcjum;

- solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia;

- zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

A. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:

1/ zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XXIV. Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4.

Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia.

XXVII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę, a w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, osobistego wykonania przez ten podmiot kluczowych części zamówienia: wykonanie robót nawierzchniowych;

XXVIII. Umowy o podwykonawstwo w przypadku zamówień na roboty budowlane.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi:

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

XXIX. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3.

Zamawiający nie określa wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane.

XXX. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

Zatwierdził:

Z-ca  Burmistrza Miasta

Daniel Rak