Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

| Poz. | OPIS | RYSUNEK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło dla gości - Szkielet krzesła wykonany jest z drewna bukowego i wyprasek sklejkowych bukowych; - deseczka oparciowa i tył ramy siedzeniowej wykonane są z wyprasek sklejkowych, jak również deseczki do poduchy oparciowej i siedzeniowej. Pozostałe elementy krzesła – z drewna litego bukowego; - występujące połączenia konstrukcyjne w tym krześle to połączenia czopowe montowane przy użyciu kleju Silekol oraz za pomocą wkrętów do drewna. Oprócz tych połączeń, krzesło wzmocnione jest w węźle konstrukcyjnym oskrzynie-nogi-tył ramy wzmacniaczami montowanymi przy użyciu wkrętów do drewna i kleju; - poducha oparciowa do oparcia i siedzeniowa do szkieletu mocowane są za pomocą wkrętów do drewna; - krzesło powinno mieć możliwość sztaplowania; - materiały tapicerskie – moltopren trudnopalny; - tkanina tapicerska – jedna z tkanin: bronco 4466, bronco 8720, ender biscuit 41, ender chrom 20, ender dust 11, heron toffee 31, samir calico 26, samir icycle 13 – ostateczna tkanina zostanie wskazana przez zamawiającego przed zawarciem umowy z wykonawcą; - wybarwienie drewna – jedno z wybarwień: dąb naturalny M099, orzech naturalny M1129/N, czereśnia M062, koniak M025, czarny M437, biały M430 – ostateczne wybarwienie zostanie wskazane przez zamawiającego przed zawarciem umowy z wykonawcą; - krzesło wykańczane jest lakierami z widoczną strukturą drewna (transparentne). Podstawowe wymagania techniczne: - tkanina uniepalniona (poparte atestem), - gramatura – min. 240 g/ m2, - odporność na ścieranie – min. 60 tys. cykli. Wymagane wymiary krzesła: - wys. całkowita: 93 cm, - głęb. całkowita: 52 cm, - szer. całkowita: 42 cm, - wysokość siedziska od podłogi: 46 cm, - waga krzesła: 6,8 kg netto. | Za wzór przyjęto krzesło FAMEG A-0253 lub równoważne |
| 2 | Fotel dla pary - Szkielet krzesła wykonany jest z drewna bukowego i wyprasek sklejkowych bukowych; - deseczka oparciowa i tył ramy siedzeniowej wykonane są z wyprasek sklejkowych, jak również deseczki do poduchy oparciowej i siedzeniowej. Pozostałe elementy krzesła – z drewna litego bukowego; - występujące połączenia konstrukcyjne w tym krześle to połączenia czopowe montowane przy użyciu kleju Silekol oraz za pomocą wkrętów do drewna. Oprócz tych połączeń krzesło wzmocnione jest w węźle konstrukcyjnym: oskrzynie-nogi-tył ramy wzmacniaczami montowanymi przy użyciu wkrętów do drewna i kleju; - poducha oparciowa do oparcia i siedzeniowa do szkieletu mocowane są za pomocą wkrętów do drewna; - krzesło powinno mieć możliwość sztaplowania; - materiały tapicerskie – moltopren; - tkanina tapicerska – jedna z tkanin: bronco 4466, bronco 8720, ender biscuit 41, ender chrom 20, ender dust 11, heron toffee 31, samir calico 26, samir icycle 13 – ostateczna tkanina zostanie wskazana przez zamawiającego przed zawarciem umowy z wykonawcą; - wybarwienie drewna – jedno z wybarwień: dąb naturalny M099, orzech naturalny M1129/N, czereśnia M062, koniak M025, czarny M437, biały M430 – ostateczne wybarwienie zostanie wskazane przez zamawiającego przed zawarciem umowy z wykonawcą; - krzesło z podłokietnikami; - krzesło wykańczane jest lakierami z widoczną strukturą drewna (transparentne). Podstawowe wymagania techniczne: - tkanina uniepalniona (poparte atestem), - gramatura – min. 240 g/ m2, - odporność na ścieranie – min. 60 tys. cykli. Wymagane wymiary krzesła: - wys. całkowita: 93 cm, - głęb. całkowita: 58 cm, - szer. całkowita: 59 cm, - wys. siedziska od podłogi: 46 cm, - waga krzesła: 9 kg netto. | Za wzór przyjęto krzesło FAMEG B-0253 lub równoważne |